- 必答题：每队各3题，每题10分

1.当有（B）级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。

A、5      B、6     C、7      D、8

2.脚手架的脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底，施工层以下每隔（ C ）m应用安全网封闭。

A、5      B、8     C、10     D、12

3.可调托撑支托板厚不应小于（A），变形不应大于1mm。

A、5mm    B、6mm   C、7mm    D、8mm

4.脚手架应每搭设完（C）高度后，进行检查和验收

A、5m~6m  B、6m~7m  C、6m~8m  D、5m~8m

5.双排脚手架（20~50m）最后验收立杆垂直度允许偏差为（C）

A、±50mm    B、±80mm    C、±100mm    D、±120mm

6.立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪（B）。

A、50mm~80mm   B、50mm~100mm   C、100mm~150mm   D、100mm~120mm

7.单、双排脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上（B）步。

- A、一     B、二     C、三     D、四

8.垫板应采用长度不小于2跨的木垫板，其尺寸要求为（B）

A、厚度不小于50mm，宽度不小于100mm

B、厚度不小于50mm，宽度不小于200mm

C、厚度不小于80mm，宽度不小于100mm

D、厚度不小于80mm，宽度不小于200mm

9.双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于（ A ）mm。

A、100    B、150    C、200    D、250

10.螺栓拧紧扭力矩不应小于（A）N·m，且不应大于65N·m。

A、40     B、45     C、50     D、55

11.扣件式钢管脚手架在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于( B)mm

A、100    B、150    C、200    D、250

12.扣件式钢管脚手架脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于（A ）

A、150mm       B、200mm     C、250mm      D、300mm

13.架体应在距立杆底端高度不大于（B）处设置纵、横向扫地杆，并用直角扣件固定在立杆上。

- A、150mm       B、200mm     C、250mm      D、300mm

14.对搭设高度超过（B）的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。

- A、18m         B、24m       C、30m        D、50m

15.用于搭设扣件式钢管脚手架的钢管壁厚允许偏差为（B）

A、±0.24mm    B、±0.36mm     C、±0.40mm     D、±0.46mm

16.脚手板铺设应严密、牢固，探出横向横向水平杆长度不应大于（B）

A、100mm       B、150mm     C、200mm      D、300mm

17.单排脚手架横向水平杆应插入墙内大于（C）

A、10cm    B、150cm    C、180cm    D、200cm

18.对扣件式钢管脚手架搭设高度超过（C）的架体，必须采取加强措施，专项施工方案必须经专家论证。

A、24mm    B、36m    C、50mm    D、60mm

19.悬挑式脚手架连墙件偏离主节点的距离不应超过（C）

A、150mm    B、200m    C、300mm    D、400mm

- 二、抢答题：共30题，每题10分

（一）单选题（每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的，多选、不选、错选均不得分），共10题。

- 1.脚手架里排架与建筑物隔（D），楼面之间的间隙应采用脚手板或安全平网封闭。（闽建建【2015】23号文）

- A.6m  B.8m  C.10m   D.每层

- 2.在没有采取特别技术措施的情况下，锚固型钢的主体结构混凝土强度不得低于（B）。（闽建建【2015】23号文）

- A.C15  B.C20  C.C25   D.C30

- 3.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ C ）m。

- A、18   B、24   C、36    D、50

- 4.下列关于型钢悬挑脚手架悬挑梁外端设置的钢丝绳或钢拉杆，说法错误的是：（ D ）

- A、每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结

- B、钢丝绳或钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算

- C、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋

- D、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环所使用的钢筋直径不宜小于16mm

- 5.高度在(A)m及以上的双排扣件式钢管脚手架应在外侧立面连续设置剪刀撑。

- A、24     B、30    C、36        D.50

6.扣件式钢管脚手架人行斜道应每隔( B)mm设置一根防滑木条。

A、150~200 B、250~300 C、300~450 D、450~500

7.当满堂脚手架架体搭设高度在(B)m及以上时，应在架体底部及竖向间隔不超过时分别设置连续水平剪刀撑.

A、4 B、8 C、20 D、36

- 多选题（每题有5个备选答案，其中有2-4答案是正确的，少选、多选、不选、错选均不得分），共10题。

1.下列关于脚手架作业层上的施工荷载的说法，正确的有：（ACD）

A、应符合设计要求，不得超载

B、可将模板支架、缆风绳等固定在架体上

C、严禁悬挂起重设备

D、严禁拆除或移动架体上的安全防护设施

E、不得将泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上

2.在脚手架使用期间，严禁拆除的杆件有：（ABD）

A、主节点处的纵、横向水平杆

B、纵、横向扫地杆

C、脚手板

D、连墙件

E、垫板

3.下列关于脚手架新钢管检查的说法，正确的有：（ABCE ）

A、应有产品质量合格证

B、应有质量检验报告

C、钢管表面应平直光滑

D、钢管应涂红色或黄色

E、钢管外径、壁厚、端面等的偏差，应分别符合相关规定

4.下列关于扣件验收和检查的说法，正确的有：（CDE）

A、新扣件无需进行防锈处理，旧扣件应进行防锈处理

B、扣件进入施工现场后可直接进行使用

C、扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证

D、扣件的技术要求应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的相关规定

E、扣件使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用

（三）填空题：10题

1.搭拆脚手架人员必须戴 安全帽 ，系 安全带 ，穿 防滑鞋 。

2.扣件式钢管脚手架作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要  等间距  设置，最大间距不应大于纵距的   1/2

3.悬挑式钢管脚手架搭设高度  不得大于24m    ，宽度不少于1.05m；悬挑梁制作应采用     不小于16#工字钢      ，固端长度应不小于  1.25倍   的外挑长度，与建筑物可靠连接。

4.悬挑脚手架悬挑长度按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。

5.脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 2   跨与立杆固定，高低差不应大于 1   m，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 0.5   m。

- 6.当立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于 1m  ，并应采用不少于 2  个旋转和扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100 mm。

7.每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间。

8.人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250mm~300mm设置一根防滑木条，木条厚度应为20mm~30mm。

9.单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

10.液压升降整体脚手架架体及附着支承结构 强度、刚度、稳定性 必须符合设计要求。

三、风险题：共24题，每队各选1题，题目分值分为10分题、20分题、30分题

（一）10分题：8题

1.扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须取得安全生产考核合格证，方可持证上岗。（×）

2.钢管上可进行打孔。（×）

3.雨、雪过后，工作人员可直接上脚手架作业。（×）

4.单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的外侧，并应与架体绑扎牢固。（×）

5.当架体搭设至有连墙件的主节点时，应先设置连墙件，在搭设该处的立杆、纵向水平杆和横向水平杆。（×）

6.脚手架剪刀撑与双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装。（√）

7.扣件式钢管脚手架的扣件拧紧扭力矩应控制在45～60N·m之间。（×）

8.扣件式钢管脚手架的挡脚板高度不应小于150mm。（×）

9.卸料时，可随意将各构配件抛掷至底面。（×）

（二）20分题：8题

1.下列关于扣件式钢管脚手架立杆搭接的说法，错误的是：（C）

A、搭接长度不应小于1m

B、应采用不少于2个旋转扣件固定

C、任何部位的立杆，均可进行搭接设置

D、端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm

2.下列有关扣件式钢管脚手架纵向水平杆连接的说法，错误的：（C）

A、扣件式钢管脚手架纵向水平杆的接长可以采用搭接

B、采用搭接时，搭接长度不应小于1000mm

C、采用搭接时，应等间距设置2个旋转扣件固定

D、采用搭接时，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm

3.下列关于扣件安装的说法，错误的是：（C）

A、扣件规格应与钢管外径相同

B、对接扣件开口应朝上或朝内

C、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于150mm

D、在主节点处固定纵横向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm

4.下列有关作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设，错误的：（D）

A、上栏杆上皮高度应为1.2m

B、中栏杆应居中设置

C、挡脚板高度不应小于180mm

D、栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的外侧。

5.下列有关脚手架拆除的说法，错误的：（B）

A、单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B、应先将连墙件整层或数层拆除后方可拆脚手架

C、分段拆除高差大于两步，应增设连墙件加固。

D、拆至下部最后一根长立杆的高度（约6.5m）时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。

6.根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，下列有关扣件式钢管脚手架检查评定保证项目中交底与验收的说法，错误的：（A）

A、停用超过三个月应重新进行交底和验收

B、架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收

C、架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录

D、搭设完毕后办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认

7.下列有关悬挑式脚手架架体稳定的说法，错误的：（C）

A、立杆底部应与钢梁连接柱固定

B、架体应按规定设置横向斜撑

C、剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置，角度应为30°~45°。

D、承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定

8.下列关于扣件式钢管脚手架立杆对接的说法，错误的是：（C）

A、立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内

B、同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm

C、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/2

D、任何部位的立杆，均可进行对接设置

9.下列关于扣件式钢管脚手架剪刀撑的说法，错误的是：（ C）

A、每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m

B、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间

C、剪刀撑斜杆的接长应采用搭接，不能采用对接

D、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上

10.下列关于扣件式钢管脚手架搭设的说法中，错误的是：（ C）

A、底座、垫板均应准确地放在定位线上

B、垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板

C、相邻立杆的对接连接接头可根据需要设置在同一步内

D、脚手架开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑

11.扣件式钢管脚手架在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于( B)mm

A、100     B、150     C、200    D、250

12.液压升降整体脚手架架体高度不应大于（ C ）倍层高。

A.3    B.4    C.5    D.6

13.液压升降整体脚手架架体全高与支承高度的乘积不应大于（ B ）m2。

A.100    B.110   C.120   D.130

14.液压升降整体脚手架架体宽度不应大于（ C ）m。

A.1.0    B.1.1    C.1.2    D.1.3

15.液压升降整体脚手架在竖向主框架的底部应设置水平支承，其宽度与竖向主框架相同，平行于墙面，其高度不宜小于（C ）m，用于支撑工作脚手架。	 A.1.2         B.1.5            C.1.8          D.2

16.液压升降整体脚手架水平支承各杆件的轴线应相交于节点上，并应采用节点板构造连接，节点板的厚度不得小于（B）mm。

A.5          B.6             C.7           D.8

17.液压升降整体脚手架当水平支承不能连续设置时，局部可采用脚手架杆件进行连接，但其长度不得大于（ B ）m，且必须采用加强措施，其强度和刚度不得低于原有的水平支承。

A.1         B.2            C.3           D.4

18.液压升降整体脚手架构配件应按照工艺要求及尺寸精度进行检验，对防倾覆和防坠落装置等关键部位的加工件应有可追溯性标志，加工件必须进行（D ）检验。

A.85%         B.90%           C.95%           D.100%

19.液压升降整体脚手架溢流阀的调定值不应大于系统额定工作的（C）。

A.90%         B.100%           C.110%           D.120%

20.液压升降整体脚手架液压升降装置在负载工况运转时，噪声不应大于（ B ）dB。

A.70          B.75             C.80           D.85

21.液压升降整体脚手架液压升降装置最低启动工作压力应小于（ B）MPa。

A.0.45          B.0.50            C.0.55           D.0.60

22.液压升降整体脚手架的每个机位必须设置防坠落装置，防坠落装置的制动距离不得大于（ B）mm。

A.70          B.80             C.90           D.100

23.液压升降整体脚手架防坠落装置使用完一个单体工程或停止施工（ A）个月后，应经检验合格后方可再次使用。

A.6            B.8               C.10            D.12

24.液压升降整体脚手架防倾覆装置应采用螺栓与建筑主体结构连接，其装置与导轨之间的间隙不应大于（ B ）mm。

A.7             B.8                C.9             D.10

25.液压升降整体脚手架的垂直度偏差不应大于架体全高的（B  ）。

A.0.4%         B.0.5%           C.0.6%           D.0.7%

26.液压升降整体脚手架应设置安装平台，安装平台应能承受安装时的垂直荷载。高度偏差应小于（C ）mm。

A.10         B.15          C.20           D.25

27.液压升降整体脚手架应设置安装平台，安装平台应能承受安装时的垂直荷载。水平支承底平面高差应小于（C ）mm。

A.10         B.15          C.20           D.25

28.在竖向主框架位置应设置上下（ B ）个防倾覆装置，才能安装竖向主框架。

A.1           B.2            C.3             D.4