附件二：

理论复习题（竞赛题库）

一、 判断题

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》第 16 条的规定，出租的机械设备和施工机具及配件，只要有生产（制造）许可证、产品合格证，即可出租检测机械设备和施工机具及配件。（ × ）

2．施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸属于特殊专业安装，具有高度危险性，容易造成重大伤亡事故，和施工安全有密切关系。因此，有必要将其纳入到资质管理。（ √ ）《建设工程安全生产管理条例》第 17 条

3．禁止用人单位招用未满 16 岁的未成年人，必须依照国家有关规定，履行审批手续，并保障其接受义务教育的权利。 （ × ）《中华人民共和国劳动法》第十五条

4．由于钢丝绳绳芯损坏而引起的绳径减小，当钢丝绳的纤维芯或钢丝（或多层绳股的内部绳股）断裂而造成绳径显著减小时，钢丝绳应报废。 （ √ ）

5．在某些情况下（通常与工作环境有关），钢丝绳的弹性会显著减小，若继续使用，是不安全的。 （ √ ）

6．检修减速器时应拆洗箱体零件，更换润滑油，检查调整齿轮啮合间隙，更换损坏的油封、轴承、键、挡圈和销子等零件，转动各档无异响。（√ ）

7.按照相关行业规定，2001 年 5 月生产出厂的 63kN.m 塔机2016 年 7 月份仍可安装使用。（× ）

8.更换结构联结处的螺栓或销轴时，为保证强度要求，只要使截面尺寸与原件尺寸一致即可。 （ × ）

9. 吊装作业在房屋建筑和市政基础设施工程中，只需要编制施工方案，而在工业工程中，可能需要编制施工组织设计。 （ √ ）

10. 涡流制动器主要由电枢、感应器、调控制动三部分组成。（ × ）

11．为更好地体现按劳分配、多劳多得的分配原则，提高员工的工作积极性，要充分运用好经济杠杆的作用，必须认真贯彻落实上级制订的《经济责任制考核办法》，在此基础上，结合本部门具体情况，制订有利于本班组的经济责任制奖惩办法。 （ √ ）

12．劳动保护是指为保障劳动者在劳动过程中的安全与健康而采取的各项措施的总和。 （ √ ）

13．安全技术即机械设备的安全和电气设备的安全。要求人们按一定的规章制度操作，以保证设备的安全，防止火灾和触电事故的发生。（ √ ）

14．劳动定额是指在一定生产技术和组织条件下，预先规定的劳动者生产一定量合格产品或完成某一工作的劳动消耗标准。 （ √ ）

15. 塔式起重机正常作业时允许的最大风力不得超过六级。（ √ ）

16．产量定额是规定单位时间内必须完成的产量或工作量。（ √ ）

17．钢丝绳端部用绳卡固接，其强度不应小于钢丝绳破断拉的 80%。（ × ）

18．管理费用定额是企业管理费和公司经费方面所分配的支出限额。（ √ ）

19．起重力矩超过其相应幅度规定值的 110%时，应停止提升方向及向外方向变幅的动作。 （ √ ）

20．起重臂下弦杆作为牵引小车的运行轨道，故其表面处于同一水平面内，侧表面应处于同一铅直面内，以减少小车行走的冲击，所以各节起重臂下弦杆材料必须统一。（× ）

21．新职工、换岗职工上岗前必须经过由班组长或班组安全员组织的班组级安全教育，经考试合格后方可上岗。 （ √ ）

22．起重作业指挥人员只要了解吊装要求后，就能指挥作业。（ × ）

23．起吊时，吊物上下严禁站人和走动。 （√ ）

24．起重机操作人员如果遇突然停电，电压下降；或其他特殊情况，吊钩上的重物无法放下时，应操纵紧急信号通知下面的人迅速离开，并将危险区围起来，不许人员进入。 （ √ ）

25. 停止起重机工作时，要将重物放下，不准将重物悬吊在空中。（ √ ）

26. 利用建筑物或构筑物吊装大、中型设备时，首先要取得有关单位的同意，并经过有关部门进行安全核算，确认无误后，方可进行吊装作业。吊装时，应对建筑物或构筑物的外露部位加以保护。（ √ ）

27. 若要使从动件在整个运动过程中速度不发生突变、避免柔性冲击，则可采用等加速等减速运动规律。（ √ ）

28．起吊机具受力后，要仔细检查桅杆、地锚、缆风绳、滑车组、卷扬机等的变化情况，发现异常情况，应立即停止吊装。 （ √ ）

29. 吊装过程中，要设置工作警戒标志。 （ √ ）

30. 搬运设备和其中机具时，要线切断电源线，不准带电搬运设备，更不准通过拖拉电源线来移动设备和机具。 （ √ ）

31. 吊装技术方案的审批栏，首页为施工单位主管部门审核会签，次页是建设单位（业主）、监理和施工单位三方的技术总负责（ 总工程师）和项目负责人的审批签章。 （ × ）

32. 起重作业进度计划一般分为三个阶段：准备阶段、吊装阶段和完工退场阶段。需详细计算从准备工作到实施起重作业及吊装完退场全过程的所有时间。 （ √ ）

33．倒拆法拆除桅杆吊点在桅杆下部时，必须拆除正式缆风绳或临时缆风绳，以防止桅杆高重心吊装状态时发生晃动或倾倒。 （× ）

34．旋（扳）转法竖立桅杆时，当桅杆扳转到 70°左右时，由于起扳索具的重量会造成桅杆向起扳方向自动旋转。 （ √ ）

35．双桅杆滑移法吊装的直立状态是最大受力状态，通常计算各部位受力和选择机索具以此为据。 （ × ）

36．双桅杆滑移法吊装设备时，主吊滑轮组提升速度和提升高度，必须保持一致，否则会产生头部左右摆动现象或单个吊耳受力不均匀情况。 （√ ）

37．提升机提升法整体吊装大型网架结构的施工特点是，不需要大型吊装机具，只需要多台电动或液压提升机，吊装机索具比较简单，费用较低。 （ √ ）

38．当火炬塔架吊推到自转角度时，塔架的重心垂线越过塔架底部铰链支点，再加上吊装门架和索具的重量作用，塔架就会发生向原平卧方向自动旋转。 （ × ）

39．主、辅起重机吊装速度公式是： （ 表示主起重机提升速度； 表示辅助起重机前送速度）。 （ × ）

40．双机抬吊时，每台起重机允许承载能力是额定承载能力的 75%。（ √ ）

41．常见的装卸车方式有龙门架或桅杆装卸车、滚移法装卸车及滑移法装卸车三种。 （× ）

42. 制造厂、火车站、码头或建设工地的各类大型起重机能满足设备装卸的需求时，应充分发挥龙门架或者桅杆装卸车的作用， 用龙门架或者桅杆装卸车。 （× ）

43.龙门架具有承载能力大，且稳定用的缆风绳少、装（或卸）车平稳等优点，但是需要注意的是在安装龙门架和进行吊装时，龙门架需在一定倾角内沿铅垂面摆动。 （ √ ）

44．在有潮汛涨落的水域中卸船，需要缆绳将船舶稳妥地固定在码头上。一般是在船头和船尾各设置一组缆绳，同时在船的侧面设置两组缆绳。 （ √ ）

45．大型设备或构件用公路运输时，对运输路线、运输所用的机具要求较高。因此，在运输前必须制订详细的方案，要对运输沿线实地勘察，对条件较差的地段要进行必要的整修。 （ √ ）

46．运输大件设备的路基应坚实，路面要平坦，其宽度和路面抗压强度等应能满足大件设备运输的要求，路面受压部分距路边不得小于1.0 m。 （ × ）

47．对于重心较高的高耸式细长形设备，应尽量采用立式运输，并采取牢靠的固定措施和防倾倒措施，以保证运输安全。 （× ）

48．为保证大型设备或构件运输的安全，应设法降低其重心高度、增大车辆轮距或降低车速措施等来满足纵向稳定性和横向稳定性的要求。因此，用拖车装运大型设备或构件时，没有必要进行稳定性计算。（ × ）

49．为了克服车辆转弯时离心力的影响，道路修建时都把弯道路面筑成一定的倾角，从而使离心力与车辆所受重力的合力垂直于路面。（ √ ）

50．当运输车辆（含被运物件）总重力的横向分力和地面附着力与车辆的离心力和侧向风力等失去平衡时，运输车辆就会发生纵向打滑，甚至倾覆。 （× ）

51. 在卸船上设备之前，应采用打压载水的方法来调节卸设备时船的横倾性和稳性。 （ √ ）

52.许多重大件货物运输专用船舶发生事故的原因多是由于货物超载，并非绑扎不牢引起的，因此绑扎对于重大件货物运输来讲并不重要。（ × ）

53.用起重机吊装大型设备时，起吊绳的合力延长线应通过被吊物件的重心，以保证吊钩钢丝绳处于垂直状态。 （√ ）

54．滚移法搬运速度慢，劳动强度大，搬运道路需根据拖运设备、构件的重量和土质耐压力来铺设下走道。因此滚移法搬运可适用于数量较多的重型设备或构件的搬运工作。 （ × ）

55．滚移法搬运，不仅能把设备、构件作水平位置的搬运，还可以通过铺设的斜坡下走道将设备、构件从高处搬运到低处，或者从低处搬运到高处。 （ √ ）

56．滑移法搬运重大设备比滚移法搬运灵活性差，一般只能在水平位置上作直线搬运，不过搬运时，顶升设备高度比滚移法低，因此现场搬运体高而底面积大的设备可用滑移法。 （ √ ）

57．当采用两台铁路平车联合搬运大型设备或构件在弯曲线路上行驶时，必须在其中一台（或两台）铁路平车上设置转盘，以利自行调节转向。 （ √ ）

58．对于能够变换吊钩滑轮组钢丝绳倍率的塔式起重机，其最大起重量是指钢丝绳倍率最小时起吊的最大重量。 （ × ）

59．在条件允许情况下，大型桥式起重机的吊装优先采用整体吊装法。（ √ ）

60．为了提高工程进度，桅杆基础、地锚制作完成后，应立即组装桅杆，进行吊装作业。 （ × ）

61．桅杆经静载荷、动载荷试验合格后方可进行吊装作业。（√ ）

62．重型机械设备的吊装工艺较简单，可不制定吊装方案。（ × ）

63．液压龙门吊的工作原理是利用液压缸的伸缩完成设备的提升或降落的。 （ √ ）

64．液压龙门吊的起重能力较小，只适用于小型设备起重作业。（ × ）

65．为提高稳定性，一般情况下吊装锅炉时，液压龙门吊成组使用。（ √ ）

66．液压龙门吊只能在原地起重作业，不能带载水平位移。（× ）

67．动力塔的工作原理、稳定性与液压龙门吊类似。 （ × ）

68．大型锅炉钢结构的吊装方法较为简单，施工程序相同。（ × ）

69．炉顶钢架为钢结构构件时，通常将炉顶钢架在地面上进行预装，然后分成几个部件分别进行吊装。 （√ ）

70．大型桥式起重机吊装，只能采用分体吊装法。 （ × ）

71．为了提高工程进度，桅杆基础、．地锚制作未完成，可同时组装桅杆，进行吊装作业。 （ × ）

72．轮胎式起重机的额定起重量不随工作幅度变化而变化。（ × ）

73．履带式起重机可以带载变幅。 （ √ ）

74．同样重量的物体，正吊或者斜吊对起重机的稳定性影响是相同的。（× ）

75. 安装塔式起重机时，应先装起重臂，再装平衡臂。 （× ）

76. 施工前，应明确大型塔式起重机的机械性能。 （ √ ）

77. 大型塔式起重机的安装步骤应根据每台设备的具体情况区别对待。 （ √ ）

78．每台大型塔式起重机的吊装、安装均应编制切实可行的施工组织设计。 （ √ ）

79．大型锅炉炉本体部件的划分，应根据起重设备的起重能力和现场条件进行。 （ √ ）

80．职业资格是对从事某一职业所必须的学识、技术和能力的基本要求。 （ √）

81．职业资格证书是劳动者求职、任职、开业的资格凭证。（ √ ）

82．职业资格证书主要反映学生学习的经历，是文化理论知识水平的证明。 （ × ）

83．用人单位招用技术工种的从业人员，必须从取得相应职业资格证书的人员中录用。 （√ ）

84．职业资格培训的目的是使学员通过技能鉴定。 （ × ）

85．用人单位的人力需求计划应由培训机构编制。 （ × ）

86．培训机构接到各个用人单位的需求计划后，编制合理的培训计划。 （ √ ）

87．液压汽车式起重机在吊装高大的重型工件时不能发挥最大的额定起重量，缺点比较明显。 （ √ ）

88．格构杆汽车式起重机随着吊臂的如长，起重能力下降比较平缓，适用于吊装高大的重型工件。 （√ ）

89．缆索式起重机一般常用的起重量只有几吨，不太适用于大型工件吊装。 （ × ）

90．集群千斤顶可将数百吨甚至数千吨的重物按预定要求平稳地整体提升安装就位。 （ √ ）

91. 吊装最根本的目的是将设备和构件最终安全、准确地安装就位，确保现场人员、设备与被吊装物不受损伤。 （ √ ）

92.起重机吊重物换档加速上升时，钢丝绳受力大于匀速上升时的受力。 （ √ ）

93.起重机吊重物换档加速时钢丝绳的受力不变。 （ × ）

94.起重机吊重物换挡减速下降时，钢丝绳受力减小。 （ × ）

95.起重机吊重物下降制动过程时，钢丝绳受力增大。 （ √ ）

96.起重机吊重物下降制动过程时，钢丝绳受力不变。 （ × ）

97额定起重量是指起重机允许吊起的重物或物料连同可分吊具质量的总和。 （ √ ）

98.起重力矩是幅度和相应幅度下与吊起物重力的乘积。 （ √ ）

99.幅度是起重机空载时吊钩垂直中心线至回转中心线之间的水平距离。 （ √ ）

100.塔式起重机作业时，只要起重量不超过塔式起重机的最大起重量就不会超载。 （ × ）

二、单项选择题：

1．编制房屋建筑和市政基础设施工程中的吊装方案应执行（ A ）。

A．《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号

B．《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2011

C．《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000

D．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2．化工行业规定超大型、大型和中型工件吊装或拆除前，应编制起重施工方案，执行（ C ）。

A．《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号

B．《石油化工工程起重施工规范》SH／T3536-2011

C．《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000

D．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3．起重机吊重物时，一般应先进行试吊，试吊的高度为 200mm 左右，试吊时间约（D ）min 。试吊时检查机身各部位有无异常情况。

A．5   B．6   C．8   D．10

4．新《安全生产法》第九十二条规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入( B ）的罚款。

A.百分之七十 B.百分之八十 C.百分之九十 D.一倍以上

5．桅杆处于倾斜状态进行吊运时，其倾角应不超过 10°，最大也不能超过（ B ）。

A. 25°  B. 15°  C. 18°  D. 20°

6．桅杆高度在（ A ）以上时，应设有防雷装置，并设可靠的接零保护系统，确保桅杆的正常作业。

A．20 B． 15 C． 25   D. 36

7.现场用电系统应采用 TN-S 接零保护系统，即三相五线制；并应设置重复接地，其每处接地电阻应不大于（ A ） ；重复接地线应与保护零线相连接。

A．10 B． 15 C． 25   D. 5

8.雷雨天气作业时，不可靠近高压线电杆、铁塔和避雷针的接地导线周围，至少要与之相距（ B ）m，以防止发生触电事故。

A．5 B． 10 C． 15   D．8

9．白棕绳表面纤维严重磨损，局部绳径变细，或任一绳股磨损达原绳股（ A ），应报废。

A．1/3   B．1/4   C．1/5   D．1/6

10．A 级吊装技术方案（特殊方案）审核人员的最低岗位资质是（ D ）。

A．技术员  B．助理工程师  C．工程师  D．高级工程师

11.滑移法竖立桅杆受力分析 ，是计算（ C ）的公式。

A．后背力  B．牵引力  C. 起吊力  D. 蹬力

12.双桅杆吊装设备时，当两套起吊滑轮组提升设备上部时，设备尾部在尾排上向基础中心方向行走，这就是（ B ）吊装。

A．扳转法  B．滑移法  C．旋转法  D．倒装法

13.用人单位对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于（ B ）的实习操作。《建筑施工特种作业人员管理规定》第 16 条

A.10 天  B.3 个月  C.一年  D.二年

14. 大型网架结构的吊装方法中，通常采用的是（ D ）

A．单构件吊装  B．分片吊装  C．分段吊装  D．整体吊装

15．双机抬吊细高设备时，被吊设备轴线的倾斜角控制在 3 0 以内，建议 K 值取为（ D ）。

A.1.05～1.10   B.1.10～1.15   C.1.15～1. 20   D.1.20～1.25

16．龙门架具有承载能力大、且稳定，用的缆风绳少和装车（或卸车）平稳等优点，但是需要注意的是在安装龙门架和进行吊装时，龙门架需始终位于（ C ）。

A．水平面上  B．45°斜面上   C. 铅垂面上

17．吊装运输物件与电压等级 1kV 输电导线的安全距离为（ A ）。

A. 1.5m   B．1.0m   C． 2.0m   D．2.5m

18．多台起重机协同吊装作业时，用电子测力仪或拉力表等装置，能直接观测显示索具的受力状况，采用串联穿挂、选用（ B ）等吊装专用索具，可以达到多台起重机具自平衡吊装作业状态。

A．专用吊钩  B．平衡梁  C．电气联锁  D 水准仪

19．采用可升降平板车运输大件时，为使设备缓慢、平稳的落至运输平板车上，装车时一般先下降主钩，待设备运输鞍座接近车体（一般留 100mm 左右）时，停止下放设备，采用（ A ）。

A．先缓慢、平稳升高平板车，再使桅杆吊吊钩下降

B．先稳住平板车，再使桅杆吊吊钩下降

C．先将吊钩停顿，再缓缓下降

D．一步到位将设备直接放在平板车上

19．缆索起重机（ A ）主要用于控制吊物的升降（即垂直运输），一端与卷扬机相连，另一端固定于对岸的地锚上。

A．起重索  B．牵引索  C．缆风索  D．主索

20．桥式起重机大梁吊装一般选择（ B ）。

A．人字形桅杆  B．单桅杆  C．系缆式起重机  D．厂房大梁

21．回转窑一般采取（ A ）安装、吊装。

A．分段  B．整体  C．两者均可

22．大型锅炉钢结构的吊装方法较为简单，（ A ）施工顺序是：从上到下、从前到后。

A．一般  B．全部  C．错误

23．炉顶钢架分成几个部件分别进行吊装时，应注意（ A ）

A．既不能超出起重机的额定起重量，又要保证钢架各部的刚度、稳

定性

B．不能超出起重机的额定起重量

C．要保证钢架各部件的刚度、稳定性

24．如果可以充分选择起重机的吊装方法时，应优先选择（ B.）。

A．散件吊装  B．组合部件吊装  C．部分组合部件吊装

25．多台起重机吊装时，应尽量保持垂直吊装作业状态。双机抬吊细高设备时，被吊设备的轴线与垂直线的夹角，最大不宜超过（ B ）。

A．1 °  B．3°  C．15°  D．30°

26．起重量特性曲线是 变化关系曲线。从曲线变化规律可知，幅度变大，起重能力（ A ）。

A．变小  B．变大  C．不变  D．不确定

27.职业资格证书制度是（ B ）的一项重要内容。

A．社会制度  B．劳动就业制度  C．管理制度  D．体制改革

28．（ A ）编制用人计划。

A．用人单位  B．培训机构  C．鉴定中心  D．劳动局

29．起重工实际操作培训场地应为具有多种起重机械的（ B ）

A．实验室  B．施工现场  C．教室  D．起重机械制造厂

30．理论知识考试考评人员与考生配比为（A ），每个标准教室不少于 2 名考评人员。

A.1:20   B.1:5   C.1:10   D.1:15

31．技能操作考核考评员与考生配比为（ A ），且不少于 3 名考评员。

A.1:5   B.1:20   C. 1:10   D.1:15

32．液压汽车式起重机在吊装（A ）时，不能发挥最大的额定起重量，缺点比较明显。

A．高大的重型工件  B．细长杆构件  C．重型设备’

33．液压汽车式起重机随着吊臂的伸长，起重能力急剧（ B ）。

A．上升  B．下降  C．不变

34．格构杆汽车式起重机随着吊臂的加长，起重能力下降比较（ A ）。

A．平缓  B．大  C．小

35．工程中使用较多滑移法的是（ C ）。

A．地面滑移法  B．水平滑移法  C．高空滑移法  D．单条滑移法

36．建立健全吊装技术责任制度，实行大型构件和设备（A ）的审批制度。

A．吊装方案  B．进度计划  C．平面布置图  D．企业能力

37．《特种设备质量监督与安全监察规定》，规定起重机械为“特种设备”， 起重作业人员（指起重设备安装、维修保养、操作等作业人员，是“特殊工种”），必须经专业培训和考核，取得的（B ）特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应的工作。

A．设备管理部门  B．地、市级以上质量技术监督行政部门

C．企业安全部门  D．社会保障部门

38．起重吊装用的直立桅杆是一种压杆，对它除进行强度校核外，还要进行（A ）校核

A.稳定性  B.刚度  C.塑性  D.安全性能

39. 当起重钢丝绳引出端在桅杆的一侧时，桅杆所受的是（B）载荷。

A.水平受压  B.偏心受压  C.垂直受压  D.斜拉

40. 为保证构件能够安全正常的工作，对每一种材料必须规定它允许承受的最大应力，此应力称为（ B ）。

A．极限应力  B．许用应力  C．屈服应力  D. 强度极限

41.塔式起重机工作电源电压为允许偏差公称值的( B )%。

A.±5   B.±10   C. ±15   D. ±20

42.塔式起重机安装后，在空载无风状态下塔身轴心线对支撑面的侧向垂直度为( C )。

A. ≤1/1000   B. ≤2/1000   C.≤4/1000   D. ≤5/1000

43.臂架根部铰点高度超过( C )米的塔式起重机，应在顶部设风速仪。

A.30   B.40   C.50   D.60

44.小车变幅式的塔式起重机，吊钩装置顶部至小车架下端的最小距离为( B )mm。

A.700   B.800   C.1000   D.1100

45.小车变幅式塔式起重机，应设置小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为( D )mm。

A.50   B.100   C.150   D.200

46.塔式起重机的力矩限制器试验按定幅变码和定码变幅方式分别进行，各重复( C )次。

A.1   B.2   C.3   D.5

47.塔式起重机的吊钩禁止补焊。吊钩挂绳处截面磨损量超过原高的

( B ) 应予报废。

A.5%   B.10%   C.15%   D.20%

48.钢丝绳在卷筒上的固定应安全可靠。钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少应保留( C )圈。

A.1   B.2   C.3   D.5

49.塔式起重机的卷筒壁磨损量达原壁厚的( B ) 时，应予报废。

A.5%   B.10%   C.15%   D.20%

50.塔式起重机的滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的( D )，应予报废。

A.5%   B.10%   C.15%   D.20%

51.塔式起重机安装与试验在有建筑物的场所应注意起重机的尾部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不小于( C )。

A.0.1m   B.0.5m   C.0.6m   D.0.8 m

52.有架空输电线的场所，起重机的任何部位与 1～15KV 输电线路的安全距离沿垂直方向应保证安全距离不小于( B )。

A.1.5m   B.3 m   C.4 m   D.5 m

53.两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间距离至少为（ D ）。

A.0.5 m   B.0.6 m   C.1.5 m   D.2 m

54.两台起重机架设处于高位起重机的最低位置的部件（吊钩升至最高点或最高位置的平衡重）与低位起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于( D )。

A.0.5 m   B.0.6 m   C.1.5 m   D.2 m

55.安全色是由( A )四种颜色构成，传递安全信息。

A.红、黄、蓝、绿   B.红、黄、黑、白 C.黑、黄、白、绿   D.红、蓝、白、绿

56.红色是( A )标志。

A.禁止  B.警告  C.指令  D.提示

57.黄色是( D )标志。

A.禁止  B.警告  C.指令  D.提醒

58.( B )相间条纹，表示提示人们特别注意。

A.红色与白色  B.黄色与黑色  C.蓝色与白色  D.绿色与白色

59.有架空输电线的场所，起重机的任何部位与 1～15KV 输电线路的安全距离，沿水平方向应保证的安全距离为( A )。

A.1.5 m   B.2 m   C.3 m   D.4 m

62.吊装大型板类构件的吊索与其水平夹角宜大于( D )。

A.30°  B.45°  C.50°  D.60°

61.滑轮防脱槽装置与滑轮最外缘的间隙不超过钢丝绳直径的( B )。

A.10%   B.20%   C.25%   D.30%

62.塔式起重机采用多处重复接地时，其接地电阻值不应大于( B )。

A.4Ω   B.10Ω   C.0.5MΩ   D.1MΩ

63.塔顶高于( A ) 的塔式起重机应在其最高点及臂端安装红色障碍灯。

A.30 m   B.40 m   C.50 m   D.60 m

64.塔式起重机工作电源电压应在( A )范围。

A.418～342V   B.399～361V   C.400～360V   D.420～340V

65.塔式起重机附着后，最高附着点以下的塔身轴线垂直度不大于相应高度的( B )。

A.1/1000   B.2/1000   C.2.5/1000   D.5/1000

66.塔式起重机各道附着点的高度，必须严格遵照( D )。

A.工地要求  B.机主要求  C.国际要求  D.说明书要求

67.安装后的开口销应分开，不应小于 ( A )。

A.30°  B.45°  C.60°  D.90°

68.塔式起重机吊钩心轴磨损量超其直径的( A )应报废。

A.5%   B.10%   C.15%   D.20%

69.滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的( D )应报废。

A.10%   B.15%   C.20%   D.25%

70.当钢丝绳直径相对于公称直径减少( A )时，即使未发现断丝，也应报废。

A.7%   B.8%   C.10%   D.15%

71.交互捻钢丝绳在一节距内按经验公式断丝数达总丝数的( B )，应报废。

A.5%   B.10%   C.15%   D.40%

72.当钢丝绳绳芯损坏造成绳径减小时，如何处置钢丝绳( C )。

A.可继续使用  B.浸油后继续使用  C.报废  D.备用

73.高压输电线和变压器在起吊作业范围内，必须采取( C )措施。

A.迁移  B.回避  C.隔离保护  D.多加注意

74.塔式起重机制动器的制动摩擦垫磨损量达原衬厚度( C )时，应予报废。

A.30%  B.40%   C.50%   D.70%

75.信号指挥人员双手分别持红、绿旗，同时左右摆动，则表示( B )。

A.停止  B.紧急停止  C.转臂  D.工作结束

76.信号指挥人员右手拢绿旗上举，左手拢红旗自然放下时表示( D )。

A.要主钩  B.预备  C.吊钩上升  D.起臂

77.以下说法正确的是 ( C )。

A.起重机多采用常开式制动器

B.幅度是塔式起重机塔身至吊钩垂直中心的水平距离

C.起重力矩是该幅度下吊起的重量与该幅度的乘积

D.起重机吊运重物时，换档加速钢丝绳的受力不变。

78.吊运物体时，为保证吊运过程的稳定性应使( C )。

A.吊钩吊点与被吊物的重心尽可能靠近 B.吊钩吊点与被吊物的重心尽可能偏离

C.吊钩吊点与被吊物的重心在同一铅垂线上       D.被吊物的重心尽可能降低

79.塔式起重机的主要受力构件产生( A )变形，应报废。

A.塑性  B.弹性  C.拉伸  D.压缩

80.吊索受力状况与吊索的水平夹角有关，最小夹角宜保持在( B )范围。

A.30°～45°  B.45°～60°  C.30°～60°  D.15°～60°

81.塔式起重机司机使用的音响信号分为( B )种。

A.2   B.3   C.4   D.5

82.信号指挥发出的音响信号中，二短声表示( A )。

A.上升  B.下降  C.预备  D.紧急停止

83.所吊重物在接近就位处约 1 米时，应采用( D )操作。

A.按原速下降  B.停钩观察  C.鸣笛报警  D.微微下降

84.用绳卡固接时，钢丝绳的直径在≥10～20mm 时，应配( C )个绳卡。

A.2   B.3   C.4   D.5

85.塔式起重机轨距允许偏差为其公称值的( B )。

A.±0.25%   B.±0.1%   C.±1%   D.±4%

86.固定钢丝绳绳端时，绳卡不能拧得太紧或太松，以绳卡把钢丝绳直径压扁( C )为宜。

A.1/2～1/3   B.1/4～1/5   C.1/3～1/4   D.1/5～1/6

87.卷筒上用压板固接钢丝绳，其固接强度不应小于钢丝绳的破断拉力的( A )。

A.100%   B.90%   C.85%   D.80%

88.塔式起重机静载荷试验取额定起重量的（ D ）%。

A．90   B.100   C.110   D.125

89.超载 10%动载荷试验以额定速度往复行走，吊重离地 500mm，单向行走距离不小于（ D ）米。

A．5   B.10   C.15   D.20

90.超载 10%动载荷试验，以额定速度行走，吊重离地（ A ）mm。

A．500   B.400   C.200   D.100

91.起重机主要结构件，无计算条件的情况下当腐蚀深度达原厚度的

（ A ）时则应予报废。

A．10%   B.15%   C.20%   D.5%

92.对最大变幅速度超过 40m/min 的起重机，在小车向外运行时，当起重力矩达到额定值的（ B ）%时，应自动转换为低速运行。

A．90   B.80   C.70   D.60

93.在轨道上行走的起重机，台车架上需安装排障挡板，挡板与轨道

之间的间隙不得大于（ B ）mm。

A．3   B.5   C.10   D.20

94.有架空输电线的场所，起重机的任何部位与小于 1KV 输电线路的安全距离，沿水平方向应保证的安全距离为（ A ）。

A．1 m   B.1.5 m   C.2 m   D.4 m

95.有架空输电线的场所，起重机的任何部位与小于 1KV 的输电线路的安全距离，沿垂直方向应保证的安全距离为（ B ）。

A．1 m   B.1.5 m   C.2 m   D.4 m

96.固定式塔式起重机的基础倾斜度不应大于（B）。

A．1%   B.0.1%   C.0.2%   D.0.4%

97.塔式起重机附着后，附着以上的塔身轴线垂直度为相应高度的

（C ）。

A．0.1%   B. 0.2%   C. 0.4%   D. 0.5%

98.钢丝绳绳卡固定绳端，卡间距不应小于钢丝绳直径的（C ）倍。

A．4   B.5   C.6   D.10

99.塔式起重机行走轮踏面厚度磨损量达原厚度的（ C ）应报废。

A．5%   B.10%   C.15%   D.20%

100.小车变幅式塔式起重机变幅机构在小车向外运行至起重力矩达到额定值的（ B ）时，变幅机构应自动转换为慢速运行。

A．70%   B.80%   C.90%   D.100%

三、多项选择题

1．起重机的混凝土基础应符合下列那些要求（ABC）。

A.混凝土强度等级不低于 C35

B.基础表面平整度允许偏差 1/1000

C.埋设件的位置，标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求

D.鱼尾板连接螺栓应紧固，垫板应固定牢固

2．按阀体连通的主要油路数不同,换向阀可分为（ACD）。

A. 三通  B. 一通  C. 二通  D. 四通

3. 塔式起重机制动器零件有下列哪些情况的应予以报废(ABD)。

A. 可见裂纹    B. 弹簧出现塑性变形    C. 制动轮表面有轻微的磨损

D. 电磁铁栏杆系统空行程超过其额定行程的 10%  E．专用机具提升法

4. 起重机司机遇到（ ACD ）情况时，必须停止吊装作业，并要求指挥人员重新发出指挥信号。

A. 没有看清指挥信号或使用信号不标准  B. 不知道吊件重量

C．吊点绑扎、挂钩不安全              D．现场环境不安全

5． 下列参数中，属于塔式起重机主要参数的有(ABC)。

A. 起重量  B. 幅度  C. 起升高度  D. 跨度

6. 建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。安装单位应当履行下列哪些安全职责（ABCD）。

A.按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案 并由本单位技术负责人签字

B.按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件

C.组织安全施工技术交底并签字确认

D.制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

7．塔式起重机遇有下列情况时，应暂停吊装作业(BCD)。

A. 有闲人出入 B. 遇有恶劣气候条件C. 钢丝绳严重磨损 D. 塔机发生漏电现象

8．劳动保护制度包括安全教育制度、安全生产责任制度、监督检查制度、（ ABCD ）等。

A．安全管理操作规程  B．消防制度

C．设备维修保养制度  D．易燃、易爆物品安全管理制度

9．吊装技术方案的编制依据主要有（ ABCD ）。

A．编制方法和指导思想  B．有关联系单、施工图

C．规范标准            D．施工作业条件

10．下列说法不符合《建筑施工特种作业人员管理规定》的是（ AB ）

A. 用人单位对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于 1 个月的实习操作。

B.建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于 40 小时。

C.任何单位和个人不得非法涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书。

D.在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告。

11．格构式桅杆常用的立、拆方法有：（ ABD ）和倒装（拆）法。

A．滑移法  B.旋（扳）转法  C．高重心法   D.正装（拆）

12．旋（扳）转法竖立桅杆时，可以利用后背的（ ACD ）高度，也可以利用起重机或头部辅助扒杆，起吊桅杆头部，进行辅助抬头。

A．辅助扒杆  B．地面地锚  C．已有高大建构筑物  D．高设备

13．双桅杆滑移法吊装设备主要分（ ABD ）受力状态。

A．起吊状态  B． 排状态  C．防后仰状态  D． 立状态

14．常用导向滑轮摩擦因数 f=（ BCD ）。

A.1. 00   B.1.02   C.1.04   D.1.06

15．大型网架结构整体吊装方法的选择，主要取决于（ ABD ）的特点。

A．网架结构  B．吊装机具  C．人力资源  D．作业条件

16．比较典型的大型塔类结构竖立方法，比如石油化工厂火炬钢塔架的整体吊装，常用的竖立方法有（ ACD ）。

A．滑移法  B．倒装法  C．旋（扳）转法  D．吊推法

17．特殊条件和特殊环境下的吊装作业通常是指：( BCD )、或利用建构筑物的吊装作业等。

A.新建工程  B.狭窄场所内  C．易燃、易爆场所内  D. 沟坡地段

18. 多机抬吊设备时，选用（BD ）等吊装专用工索具，可以达到多台起重机具自平衡吊装作业状态。

A．定长绳扣  B．平衡梁  C．链式起重机  D.平衡轮

19．大型桥式起重机吊装时通常有（AB ）。

A．整体吊装法  B．分体吊装法  C．正装法  D．倒装法

20．大型桥式起重机的小车吊装优先选择（ BC）

A．单桅杆  B．双桅杆  C．门式桅杆  D.人字桅杆

21．大型桥式起重机吊装完成后，一般利用（BC ）拆除桅杆。

A．单桅杆  B．大梁  C．小车  D．屋顶桁架

22．重型机械设备吊装常用的起重设备有（BCD）。

A．单桅杆  B．人字桅杆  C．门型桅杆  D．液压顶升装置

23．液压龙门吊起重单元由不可收缩的车轮组合，每单元 4 只车轮、（ ABC）组成。

A．两节式伸缩作用液压缸  B．一套双回路液压油管

C．连接横梁用的顶槽      D．提升横梁

24．回转窑组成部分包括（ ABD）。

A．混凝土基础  B．回转窑窑体  C．加热机构  D．回转支撑机构

25．锅炉钢结构的吊装方法可分为三类：（ ABC ）。

A.散件吊装  B．组合部件吊装  C．部分组合部件吊装  D．整体吊装

26．锅炉立柱和横梁均为钢结构构件时，通常将（ AB ）立柱与横梁在地面上组合成部件，按部件进行吊装。

A．两根  B．多根  C．全部  D．一根

27．在一台起重机不能满足吊装需要时，可采用（ CD ）等多种形式。

A.双机独吊  B．多机抬吊  C．双机抬吊  D．三机抬吊

28. 液压动力系统（单个）由油箱、（ AB）等组成。

A．手控液压阀  B．电动机  C．轨道  D．车轮

29.大型塔类容器通常是指质量大于 100t，吊装高度超过 20m 的普通立式设备。此类设备的吊装方法，常用（ BC ）进行吊装

A. 缆式起重机吊装方法  B．双桅杆滑移法 C. 起重机吊装方法  D．人字桅杆

30．缆索起重机也称（BC ），是一种以钢丝索为承重系统的起重设备。

A．单桅杆  B．悬索起重机  C. 走线滑车  D.龙门起重机

31. 缆索起重机从结构上可分为（ BCD ），其吊运量由几吨至几十吨范围内变化，跨距由几十米至几百米或更大。

A．单桅杆  B．双跨  C．单跨  D．多跨

32．缆索起重机塔架是用来提高主索的临空高度及支承各种受力钢索的结构件。形式多种多样，按使用材料可分为木塔架和钢塔架。钢塔架可采用（ ABC ）等形式。

A．龙门架式  B．独脚扒杆式  C．万能杆件拼装  D．提升横梁

33．缆索起重机锚锭，用于锚固（ ABD ）及绞车等地锚装置的可靠性，对缆索吊装作业的安全有决定性的影响，故在设计与实际施工时应引起高度重视。

A．主索  B．扣索  C．牵引索  D．起重索

34．易燃、易爆危险品运输作业，必须严格遵守操作规程，对（ABC ）严禁装运。

A．标志不明显的危险品  B．没有加盖雨布  C．超装  D．易燃、易爆危险品

35．按照变幅方式划分，大型塔式起重机可分为（ AB ）。

A. 动臂变幅塔式起重机  B．小车变幅塔式起重机

C．下旋转塔式起重机    D．固定式塔式起重机

36．按照行走方式划分，大型塔式起重机可分为（CD ）。

A．动臂变幅塔式起重机  B．小车变幅塔式起重机

C．行走式塔式起重机    D. 固定式塔式起重机

37.特种作业人员申请延期复核，应当提交下列哪些材料（ABCD）。

A. 延期复核申请表

B. 年度安全教育培训证明和继续教育证明

C. 近 3 个月内由二级乙等以上医院出具的体检合格证明

D. 身份证（原件和复印件）

38. 风险评估就是对起重作业的每一步骤各项危险发生的（ABC ）进行评估

A. 可能性  B．严重性  C．风险值  D. 必然性

39. 如果通过采取控制措施，风险已经减低到（ AC ），则剩余危险不用列出。

A．人们可以接受的程度  B．零  C．已基本消除  D．以上都对

40. 建筑物整体平移工程，需经过给楼体进行（ ABCD ）和到新基础后的重新加固等过程。

A. 基础加固、掏空（切断）整楼地基  B．地基处理、铺设整楼平移所需轨道

C．将楼梯的重量转移到下轨道梁上    D．平移

41. 在海洋或工业污染的大气中，钢丝绳的金属表面特别容易发生腐蚀，这不仅减少了钢丝绳的金属面积从而降低了破断强度，而且还将引起表面粗糙，并开始出现裂纹以致加速疲劳。当钢丝绳出现（ABCD ）时，应予以报废。

A．表面出现深坑，钢丝相当松弛

B．钢丝绳的外层绳股间的空隙减小，还经常伴随出现外层绳股之间的断丝

C．在绕过滑轮的弯曲部位的直径明显变小

D．静止段的钢丝绳直径明显增加

42．卷扬机的经常性检查，应根据卷扬机（CD ）的程度确定检查周期，但不得少于每月一次。

A．结构形式  B．操作人员的技能  C．工作繁重  D.环境恶劣

43. 钢丝绳的磨损种类有（AC ）两种。

A． 单纯磨损  B. 同心磨损  C. 黏性磨损  D. 偏心磨损

44．检查钢丝绳的腐蚀，主要通过目测钢丝绳有无（ABC ）

A．生锈  B.点蚀  C．钢丝松弛状态  D. 黏性磨损

45．利用建构物进行吊装时，应对结构进行强度、（ AB ）核算。

A．刚度  B．稳定性  C．塑性  D．抗震性能

46．凡需要进入生产装置区作业前，必须到生产装置安全技术管理部门办理（ BC ）申请手续。

A．技能培训  B．动火  C．动土  D. 交费

47．起重作业的 JHA（工作危险性分析）由安全工程师、安全员、技术员以及对该项工作具有丰富经验的施工人员，结合施工现场的具体情况统一编制，（AB ），使风险得到客观、充分、有效地评估和控制。

A．不夸大危险  B．不忽略隐患  C．职业道德  D．防暑降温措施

48．柱子吊装以后，要做（ ABC ）的校正。

A．平面位置  B．标高  C．垂直度  D．设备吊点

49. 起重作业的 JHA（工作危险性分析）由（ABC ）等人员，结合施工现场的具体情况统一编制，不夸大危险，不忽略隐患，使风险得到客观、充分、有效的评估和控制。

A.安全工程师  B．技术员  C.具有丰富经验的施工人员  D. 职校毕业生

50. 缆风绳加于桅杆顶部的力分为（ BC ）两部分。

A.水平分力  B.预拉力  C. 工作拉力  D.垂直分力

51． 采用两台桥式起重机和平衡梁同时吊装设备时，平衡梁必须具有足够的（BC ），以便通过平衡梁把载荷合理的分配给两台桥式起重机，确保吊运工作的安全可靠。

A. 长度  B.强度  C. 刚度  D. 稳定性

52. 塔式起重机特别适合于（ AB ）的吊装。

A．高层钢结构的安装  B．超高层建筑设备  C．超重设备  D．塔类设备

53．根据滑移轨道的位置不同，滑移法分为（AB ）。

A．高空滑移  B．地面滑移  C．水平滑移  D．斜坡滑移

54．液压同步提升技术可实现（ABC ）的超大型构件超高空整体同步提升。

A．大吨位  B．大跨度  C．大面积  D．超长件

55．液压同步提升技术通过提升设备扩展组合，提升（ABC ）不受限制。

A．重量  B．跨度  C．面积  D．超长件

56．下列吊装方法中，（ AC ）属于特殊吊装技术。

A．利用现有建筑物的梁柱作为受力横梁    B．门式起重机吊装

C．利用高耸建筑物竖立或放倒钢结构构件  D．超长件吊装

57．大型构件和设备吊装技术的发展趋势包括（ABD ）。

A．安全技术进一步深入      B．吊装机械化程度进一步提高

C．起重机起重量进一步提高  D．提高智能化程度

58．同一构件或设备的吊装，可以有好几种方法和方案，应根据（ABCD ）等情况，经有关人员讨论、比较而得出能保证工期、安全且能控制吊装费用的最佳方案。

A.工程内容  B. 工期要求  C. 工艺配合  D. 现场的机索具

59.起升机构主要组成部分有：（ABCD）底架、轴承座和安全装置。

A.电动机  B.变速箱  C.制动器  D.卷筒

60.通常回转机构由（ ACD ）回转减速机和小齿轮等组成。

A.电动机  B.回转限位器  C.回转制动器  D.液力偶合器

61.以下属于变幅机构常见的结构布置形式有：（ ACD ）

A.一字形布置  B.三角形布置  C.减速机内置式  D.π形布置

62.塔机使用时造成滚动轴承异常发热和噪声过大的原因可能是（BD）。

A.轴承加防护盖  B.润滑不足  C.转速过高  D.轴承安装不正确

63.造成滑轮轮槽磨损不均原因可能是（ ABC ）。

A.滑轮受力不均  B.滑轮质量不均匀 C.轴上定位松动  D.起升速度过高

64.造成制动器失灵的原因是（ BCD ）。

A.制动片与制动轮磨合时间不够  B.制动片沾有油污

C.制动片严重磨损              D.电磁制动器空行程过大

65.以下是塔机常见的保养形式有：（ CD ）

A.简单保养  B.定期保养  C.例行保养  D.初级保养

66.以下哪些是塔机常用的润滑油脂：（ CD ）

A.柴油  B.液压油  C.钙基润滑脂  D.齿轮油

67.塔机长期露天作业，可能对塔机运行安全性造成影响的因素有：（ABCD）

A.风吹日晒雨淋  B.沙土  C.粉尘  D.锈蚀

68.下列属于钢丝绳常见缺陷的是（ ABC）。

A.外部腐蚀  B.笼状畸变  C.绳股挤出  D.润滑不够

69.制动器存在以下哪些缺陷时必须报废.（ AD ）

A.可见裂纹     B.电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的 8%

C.制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的 30%  D.弹簧出现塑性变形

70.吊钩存在以下哪些缺陷必须报废？（ AC ）

A.危险断面磨损达到原尺寸的10%  B.开口度比原尺寸增加10%

C.开口度比原尺寸增加 15%        D.扭转变形超过 5°

71.塔式起重机安装有（ ABC ）等安全装置。

A.起重量限制器  B.力矩限制器  C.起升高度限制器  D.回弹限制器

72.上回转塔机主要由金属结构、（ABC ）、安全保护装置等部分组成。

A.工作机构  B.液压顶升系统  C.电气控制系统  D.灭火器

73.上、下回转支座之间的回转支承，它实际上是一个大轴承，能承受（ AC ）。

A.正压力  B.扭矩  C.弯矩  D.剧烈冲击

74.开式齿轮传动中工作时噪音，磨损不一致，轮幅或轮齿上有裂纹的原因是（ ABC ）。

A.齿面磨损，侧隙过大  B.中心距过大 C.冲击载荷过大  D.齿轮未经磨合

75.滑轮存在以下哪些缺陷必须报废? （ ABD ）

A.可见裂纹或  C.滑轮槽底磨损量达原厚度的 15%

B.轮缘破损    D.滑轮槽底磨损量达原厚度的 20%

76.塔机各机构的制动器应经常检查和调整制动瓦和制动轮的间隙，在磨擦面上，不应有污物存在，遇有污物必须选用（ BC ）洗掉。

A.清水  B.汽油  C.稀料  D.机油

77.塔机常见的起重伤害事故形式有：（ AB ）

A.起重机失稳倾翻  B.重物坠落  C.土方坍塌  D.漏电

78.制动器突然失灵时的紧急处理措施：（ BCD ）

A.让重物自由下落    C.采取继续起升，将重物转到空旷的地方

B.发出音响报警信号  D.重物放下后检修制动器

79.常见塔机顶升事故原因有：（ ABC ）

A.塔机未进行平衡调整就开始顶升

B.下支座与最上端标准节未解除约束就开始顶升

C.顶升横梁未准确挂在标准节踏步中就开始顶升

D.顶升时高压油喷出伤人

80.塔机使用中，烧坏起升机构电机的故障原因主要有以下几种情况：（ AB ）

A.低速挡使用太多，使用时间过长   B.电气线路设计上有缺点

C.超载                           D.天气太热

81.对动臂变幅塔机，起升高度分为（ AB ）。

A.最大幅度时起升高度 B.最小幅度时起升高度C.平均起升高度 D.瞬时起升高度

82.底架一般由（ ABC ）及四根撑杆组成。

A.十字底梁  B.基础节  C.底节  D.基础

83.对于上回转塔机，起重臂的起重力矩和平衡臂的平衡力矩是通过（ BD ）传到回转上支座的。

A.爬升架  B.回转塔身  C.塔身标准节  D.塔顶

84、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防( ABC )和灭火器材，并在施工现场入口口处设置明显标志。建设工程安全生产管理条例 31 条

A. 通道  B. 消防水源  C. 配备消防设施  D.拦挡

85、安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、（ ACD ）的机制。新《安全生产法》第 3条

A.职工参与  B.政府指导  C.行业自律和社会监督  D.政府监管

86、建筑施工“三级”教育的三级指的是（ACD ）。建筑施工企业安全教育制度

A．公司  B．学校  C．工程项目部  D．生产班组

87、《建设工程安全生产管理条例》规定：施工单位应当在施工现场入口处（ BD ）等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。建设工程安全生产管理条例 28 条

A.大门口  B.施工起重机械； C.临时用电设施； D.出入通道口。

88、《建设工程安全生产管理条例》第 31 条规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防（ BC ）和灭火器材，并在施工现场入口口处设置明显标志。

A.通道  B.消防水源  C.配备消防设施  D.拦挡

89、安全生产法第三十三条规定，安全设备的设计、制造、安装（ BCD ）改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

A.运输  B.使用  C.检测  D.维修

90、“安全三件宝”指的是现场施工作业中必备的（ BCD ）。

A.平安卡  B.安全带  C、安全网  D、安全帽

91、建筑工地发生伤亡事故时，应立即做好（ABC ）事情。

A.启动应急预案、有组织地抢救伤员、组织人员疏散、组织抢险救灾。

B.保护事故现场不被破坏。如因抢救伤员等需要局部破坏现场时，应安排人员做好现场原始记录或拍照等；

C.及时向上级和有关部门报告。如及时向单位领导报告，发生火灾时及时拨打“119”火警电话，有人员伤亡时及时拨打“120”急救电话等。

D.按伤亡大小再说。

92、事故调查处理原则是（ABC ）事故责任者未受到处理不放过。《国务院办公厅关于加强安全工作的紧急通知》[2004]7 号

A.事发原因不查清不放过；     B.防范措施不落实不放过；

C.职工群众未受到教育不放过； D.责任分不清不放过。

93、劳动者享有平等就业和选择职业的权利、（ABCD ）享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

A.取得劳动报酬的权利          B.休息休假的权利

C.获得劳动安全卫生保护的权利  D.接受职业技能培训的权利

94、一张完整的零件图应包括下列内容（ ABCD ）

A.图形  B.尺寸  C.技术要求  D.标题栏

95、平键分为（ AD ）和滑键

A.普通平键  B.滑动平键  C.齿式键  D. 导向平键

96、轴按荷载性质不同可以分为（ ABD ）

A.心轴  B.转轴  C.曲轴  D.传动轴

97、根据下面起重螺杆零件图，下列说法正确的有（ BCD ）

A.该零件在四类典型零件中属于轴套类零件

B.零件左端面不通螺孔的螺纹深度尺寸为 12mm

C.零件的材料是 45 号钢

D.有尺寸公差要求的尺寸有 1 个

98、阅读下面泵盖零件图，下列说法正确的是（ ABD ）

A.泵盖零件的铸造圆角尺寸是 R3

B.该零件上含尺寸公差的尺寸共有 3 个

C.泵盖零件图上共有几种不同要求的表面粗糙度 4 种

D.该零件所选用的材料为 HT150

99、螺纹的旋向有（ AB ）

A.左旋  B.右旋  C.上旋  D.下旋

100、以下说法正确的是（ ABC ）

A. 联轴器在机器运转时两轴不能分离，只有在机器停车并将连接拆开后，两轴才能分离

B. 离合器在机器运转过程中，可使两轴随时接合或分离

C.联轴器不可以用来连接轴与轴

D.联轴器可用作安全装置